п. Санкт-Петербург                              Начальнику лоцманской службы

ФГУП «Росморпорт»

Г-ну  Говорушкину В.А.

От лоцмана    Шмата В.Н.

Р   А   П   О   Р   Т

Настоящим докладываю, что состояние лоцманских трапов на многих судах типа «река-море» не соответствует требованиям конвенции SOLAS-74 и техники безопасности при посадке-высадке лоцманов, а  именно:

- 18 июня 2009 года. На танкере «Волгонефть-150» при высадке лоцмана на рейде Лесного мола с палубы был подвязан линь за нижнюю балясину. Линь был натянут и балясина перекосилась, что могло повлечь падение лоцмана.  При высоте надводного борта 3,5 м, лоцманский трап имеет длину около 10 м и неиспользуемая часть трапа грудой лежит у места сдачи лоцмана.

- 14 июня 2009 года. Светодымящие буи на мостике (Man overboard buoy) намертво привязаны к судовым конструкциям («Волгонефть-231»).

- Общая практика на всех судах «река-море»: крепление лоцманского трапа не проверяется офицером перед операцией по посадке-высадке лоцманов, офицер с радиостанцией у места приема -высадки лоцмана отсутствует.

Учитывая то, что квалификация палубного состава на судах за последние годы очень сильно понизилась, это представляет реальную угрозу человеческой жизни, особенно  в условиях посадки-высадки лоцманов в штормовых условиях.

18 июня 2009 г.

С уважением,

лоцман                                           Шмат В.Н.